# TERMO DE REFERÊNCIA — REV. 0B (MINUTA)

Estudo Integrado de Mapeamento, Análise de Riscos e Diretrizes para Redução e Mitigação de Riscos à Inundação em Estrela/RS

Programa EUROCLIMA+ · Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional — Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (MIDR/SEDEC)

NOTA DE REVISÃO — o que mudou da REV. 0A para a REV. 0B A REV. 0A continha, das seções 3.2 em diante, o Plano de Gerenciamento de Projeto de uma contratação distinta (dashboard do estudo "Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil", ANA/COMUC/IICA, consultor individual). Esse conteúdo foi integralmente removido. As seções 1 a 4.1 foram preservadas e o restante do documento foi reescrito a partir do Descritivo das Atividades, do Macro Logframe fechado em 20/07/2027 e do Anexo II — Presupuesto. Marcações [CONFIRMAR] indicam pontos que dependem de decisão do gestor.

## 1. APRESENTAÇÃO

(mantida da REV. 0A — texto atual está adequado)

O presente Termo de Referência (TR) estabelece as diretrizes para a implementação do Componente 1 da iniciativa de cooperação técnica internacional no âmbito do programa EUROCLIMA+, resultado de parceria entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (MIDR/SEDEC), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

A iniciativa, intitulada "Apoio às políticas de resiliência e adaptação às mudanças climáticas para reduzir os riscos de desastres no Rio Grande do Sul", tem como objetivos centrais o fortalecimento da resiliência local, a adaptação às mudanças climáticas e a facilitação do acesso a financiamentos climáticos.

Estruturado em conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021 e os padrões de governança do programa EUROCLIMA+, este documento define o objeto, a fundamentação estratégica e a natureza técnica dos serviços, bem como os requisitos de qualificação, o modelo de execução e os protocolos de gestão, fiscalização e aceitação de produtos.

### 1.1 Inserção no arranjo institucional do programa

A ação do EUROCLIMA+ no Rio Grande do Sul é executada por três frentes complementares, com agências implementadoras distintas. A delimitação abaixo é vinculante para a empresa contratada, que deverá interagir com as demais frentes sem sobreposição de escopo:

| Frente | Agência / Executor | Orçamento | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| Governança climática | Expertise France — executado por Haskoning (NL) | € 250.000 | Arranjos de governança, capacidade institucional, cadastro de municípios |
| Financiamento climático | FIIAPP — executado por Eco Ltd Group (UK) | € 200.000 | Acesso a financiamento climático, estruturação de projetos financiáveis |
| Estudo técnico integrado (objeto deste TR) | AECID / SEDEC | € 300.000 | Mapeamento, modelagem hidrodinâmica e análise de alternativas em Estrela/RS |

Interfaces obrigatórias: os produtos deste contrato — em particular a análise custo-benefício (Eixo 3) e o Guia de Diretrizes (Eixo 5) — constituem insumo direto para a frente de financiamento climático. A CONTRATADA deverá participar de, no mínimo, três reuniões de articulação com as demais frentes ao longo da execução. [CONFIRMAR: número de reuniões e responsável pela convocação]

## 2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

(mantida da REV. 0A, com acréscimo do item 2.1)

O programa regional europeu EUROCLIMA+ está inserido na estratégia Global Gateway da União Europeia, que visa combater as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade por meio da construção de infraestruturas resilientes, sustentáveis e digitais. No âmbito deste Componente 1, o foco reside no apoio a políticas de resiliência e adaptação para reduzir riscos de desastres no Rio Grande do Sul, utilizando o município de Estrela/RS como unidade piloto replicável.

A aplicação deste projeto é de extrema relevância dado que a região foi severamente afetada por eventos hidrológicos extremos recentes (2023, 2024 e 2025). A iniciativa justifica-se pelos seguintes pilares:

Mitigação de impactos e salvaguarda de vidas — redução de danos socioeconômicos e perdas humanas por meio de medidas estruturantes.

Adaptação estratégica à emergência climática — integração de projeções de não-estacionariedade e mudanças climáticas aos modelos de gestão de risco.

Rompimento de paradigma (*Build Back Better*) — transição de uma lógica de recuperação reativa para a prevenção proativa.

Acesso a investimentos — o estudo das necessidades de investimento atua como catalisador para captação de recursos para obras e ações de prevenção.

Interoperabilidade e cooperação — intercâmbio de conhecimentos internacionais e articulação interfederativa.

### 2.1 Achados preliminares que condicionam o escopo

A SEDEC realizou análise exploratória de triagem (Nota Técnica Preliminar, ANEXO VII) sobre o potencial de barragens de amortecimento a montante de Estrela, utilizando modelo digital de elevação de 28,6 m, grade de direções de fluxo D8 e a Base Hidrográfica Ottocodificada da ANA. Os resultados condicionam o escopo desta contratação:

Um eixo situado a jusante da confluência principal controla 15.760 km², equivalentes a 81,1% dos 19.440 km² de área de drenagem em Estrela. Os 18,9% não controlados produzem, sozinhos, pico residual da ordem de 3.400 m³/s — piso físico de qualquer arranjo de barragens.

O volume escoado no evento de referência (≈ 5.050 hm³) é 2 a 10 vezes superior ao volume armazenável nos eixos identificados. Arranjos convencionais, com vertedouro de soleira livre, produzem redução de pico entre 0% e 16%, com saturação do reservatório durante o evento.

Apenas o arranjo de barragem seca (*dry dam*) de grande porte — 80 m de altura, ≈ 2.070 hm³ de volume dedicado, 62 km² de área inundável — produz redução significativa (≈ 54%), ainda assim insuficiente para eliminar os danos.

Consequência normativa para este TR: o Eixo 3 é definido como análise comparativa de alternativas híbridas, e não como projeto de barragens. A CONTRATADA está obrigada a avaliar barragens em conjunto com diques, realocação, controle de uso e ocupação do solo, soluções baseadas na natureza e medidas não estruturais, arbitrando entre elas por análise custo-benefício.

## 3. OBJETO

Contratação de serviços especializados de consultoria e engenharia para a execução de mapeamento de riscos, modelagem hidrológica e hidrodinâmica e análise técnica e econômica de alternativas integradas de mitigação, visando a seleção de estratégias de infraestrutura resiliente e a salvaguarda de vidas, fundamentadas em critérios de custo-benefício e adaptabilidade climática, tendo Estrela/RS como unidade piloto replicável.

## 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

### 4.1 Localização e área de estudo

(mantida da REV. 0A)

O município piloto do estudo é Estrela, localizado na região central do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, delimitado e profundamente influenciado pelo rio Taquari, com topografia caracterizada por amplas planícies de inundação e terraços aluviais.

O município é seccionado pela rodovia BR-386. A resiliência das travessias sobre o Rio Taquari e seus afluentes, como o Arroio Boa Vista, é vital para evitar o isolamento da região durante ciclos de cheias. O regime hidrológico local é marcado pela rapidez de resposta da bacia do Taquari-Antas, resultando em cheias bruscas e severas, como as registradas em 2023 e 2024, que atingiram cotas históricas e superaram as manchas de inundação anteriormente mapeadas. Bairros como Moinhos, Indústrias e Centro possuem zonas urbanas consolidadas em cotas baixas.

### 4.2 Delimitação quantitativa da área de estudo

| Elemento | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Área de drenagem no limite de montante do trecho modelado | 19.440 km² | delineação D8 sobre Fdr.tif |
| Área de drenagem no limite de jusante | 23.699 km² | idem |
| Bacia hidrográfica Taquari-Antas (total) | 23.618 km² | idem |
| Extensão do trecho de modelagem hidráulica | 51,7 km | Trecho Modelagem.shp |
| Extensão do sub-trecho de refinamento | 35,9 km | Refinamento.shp |
| Área do polígono de levantamento topográfico | 139,4 km² | Levantamento_Topografico.shp |
| Área do município de Estrela | 184,9 km² | IBGE |
| Sub-bacia do Rio Forqueta | 2.845 km² | delineação D8 |
| Sub-bacia do Arroio Boa Vista | 576 km² | delineação D8 |

[CONFIRMAR — divergência relevante para o preço] O Descritivo das Atividades indica trecho de modelagem de 40 km, sub-trecho refinado de 10 km e levantamento LiDAR de 16 km². A base GIS do projeto contém, respectivamente, 51,7 km, 35,9 km e polígonos de 24,2 / 48,2 / 139,4 km². Essa divergência altera substancialmente o custo do Eixo 1 (voo LiDAR, batimetria, processamento) e deve ser resolvida antes da publicação do TR. Recomenda-se fixar os valores no TR e disponibilizar os shapefiles como anexo vinculante.

### 4.3 Sistema de referência

Todos os produtos geoespaciais deverão ser entregues em SIRGAS 2000 / UTM zona 22S (EPSG:31982), com altitudes ortométricas referidas ao Imbituba (SGB), acompanhadas do modelo de ondulação geoidal utilizado (MAPGEO2015 ou sucessor).

Observação técnica: a base GIS atual apresenta inconsistências de sistema de referência — camadas em EPSG:31983 (UTM 23S), EPSG:32722 (WGS 84 UTM 22S), EPSG:20822 (Aratu UTM 22S) e arquivos sem CRS definido. A CONTRATADA deverá entregar toda a base harmonizada em EPSG:31982, com relatório de reprojeção.

## 5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo organiza-se em cinco eixos técnicos, correspondentes às atividades do Marco Lógico da Ação (Macro Logframe SEDEC, versão final de 20/07/2027), conforme a tabela de correspondência:

| Eixo | Atividade (Logframe) | Produto (Output) | Orçamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Eixo 1 | AC 1.1 | OP.1 | € 133.875 |
| Eixo 2 | AC 1.2 | OP.1 | € 45.000 |
| Eixo 3 | AC 2.1 | OP.2 | € 45.000 |
| Eixo 4 | AC 2.2 | OP.2 | € 30.000 |
| Eixo 5 | AC 3.1 | OP.3 | € 20.000 |
|  |  | Subtotal assistência técnica | € 273.875 |

### EIXO 1 — Mapeamento altimétrico e dados hidrométricos (AC 1.1)

Objetivo. Estruturar base geoespacial de alta precisão, integrando levantamentos de campo e sensoriamento remoto, para gerar modelos detalhados do relevo, do leito fluvial e da ocupação urbana.

Escopo mínimo:

1.1 — Topografia por LiDAR aerotransportado (UAV). Levantamento das planícies de inundação com LiDAR UAV, densidade mínima de 20 pts/m², com fotogrametria RTK RGB associada. Geração de Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de Superfície (MDS) com erro vertical inferior a 5 cm (RMSE), verificado contra pontos de controle independentes. Área: [CONFIRMAR — ver 4.2]. Apoio de campo com no mínimo 20 a 30 seções GNSS RTK terrestres.

1.2 — Batimetria. Levantamento do leito do rio Taquari com ecobatímetro single-beam (200 kHz) acoplado a GNSS RTK, gerando nuvem de pontos cotados. Extensão mínima de 6 km lineares (≈ 1,6 km²), resultando em 30 a 40 perfis transversais. Amarração obrigatória à topografia aérea, compondo modelo digital contínuo terreno–fundo, sem descontinuidade na interface margem/leito.

1.3 — Seções topobatimétricas complementares. Mínimo de 20 seções em travessias, pontos de controle e principais córregos afluentes, admitindo-se métodos simplificados (molinete, varão) nos tributários.

1.4 — Medições de vazão. Mínimo de 10 medições de vazão com levantamento simultâneo do perfil de linha d'água, no rio Taquari e principais afluentes, distribuídas em diferentes condições de escoamento.

1.5 — Cadastro técnico de edificações e infraestrutura. Georreferenciamento e classificação por tipologia (residencial, comercial, industrial, hospital, escola, posto de saúde, prédio público, equipamento esportivo, cemitério, delegacia). Para cada unidade: cota de soleira/pavimento, número de pavimentos e cota de início de inundação. Cadastro de elementos de engenharia: cota de tabuleiro de pontes, greide de aterros e vias de acesso, galerias de macrodrenagem, subestações, estações de tratamento de água e esgoto, travessias.

1.6 — Modelo 3D e base SIG integrada. Modelo tridimensional do terreno e das edificações; base SIG estruturada, compatível com os sistemas do município, contendo todos os atributos altimétricos e cadastrais vinculados.

1.7 — Integração de bases de baixo custo. Para os trechos a montante e jusante dos limites do refinamento, integrar bases gratuitas (ANADEM, SRTM, Copernicus DEM, dados existentes da bacia Taquari-Antas e das prefeituras), com relatório de compatibilização e análise de erro na costura.

Entregáveis: Relatório integrado de levantamentos (topografia, batimetria, hidrometria); MDT e MDS em GeoTIFF; nuvem de pontos classificada (LAS/LAZ); base SIG em GeoPackage; modelo 3D; relatório de controle de qualidade com análise de acurácia.

Indicadores do Logframe atendidos: OP.1.1 — 1 estudo integrado; 1 base de dados SIG com cadastro de edificações, infraestruturas e topografia com MDE.

### EIXO 2 — Modelagem hidrológica e hidrodinâmica (AC 1.2)

Objetivo. Determinar a resposta hidrodinâmica da bacia frente a eventos extremos e avaliar estratégias de amortecimento.

Escopo mínimo:

2.1 — Análise de frequência de vazões. Estimativa de vazões para tempos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1.000 anos, por métodos estatísticos consagrados, com teste de aderência de no mínimo três distribuições e justificativa da escolha. Uso obrigatório da série consistida de cotas do rio Taquari (Moraes et al., 2024) e das séries ANA/CPRM dos postos da bacia.

2.2 — Incorporação de mudanças climáticas. Reestimativa das vazões de projeto considerando cenários do IPCC (AR6), com no mínimo dois cenários (ex.: SSP2-4.5 e SSP5-8.5) e dois horizontes (2050 e 2100). Deverá ser explicitado o tratamento da não-estacionariedade e a incerteza associada.

2.3 — Modelo hidrológico distribuído. Modelo chuva-vazão da bacia Taquari-Antas para geração dos hidrogramas de cheia, com discretização em sub-bacias que permita representar separadamente as parcelas controladas e não controladas por eventuais barragens. Deve permitir a simulação do efeito de soluções baseadas na natureza (infraestrutura verde e azul) e de controle de uso e ocupação do solo nos tributários.

2.4 — Modelo hidráulico. Modelagem bidimensional (2D) obrigatória no sub-trecho refinado que compreende a área urbana de Estrela. Admite-se modelagem 1D ou 2D com malha mais grosseira no trecho estendido. Geração de mapas de profundidade, velocidade, perigo hidrodinâmico (h·v) e tempo de propagação da onda de cheia.

2.5 — Calibração e validação. Obrigatórias, com base em: marcas históricas de cheia; dados dos eventos de 2023, 2024 e 2025; imagens de satélite de eventos passados; e os levantamentos hidrométricos do Eixo 1. Deverão ser reportados índices de desempenho (Nash-Sutcliffe, erro de pico, erro de volume, ajuste da mancha por índice de Jaccard/Critical Success Index).

2.6 — Roteamento de reservatórios. Para cada alternativa com barragem, roteamento hidrológico ou hidrodinâmico do reservatório com curvas cota-área-volume derivadas do MDE do Eixo 1, representação explícita das estruturas de descarga (vertedouro, descarga de fundo, comportas) e verificação de saturação do reservatório durante o evento.

Entregáveis: Relatório de estudos hidrológicos; Relatório de estudos hidráulicos; base SIG com áreas inundáveis por cenário; arquivos de trabalho dos modelos (projeto completo, executável pela CONTRATANTE).

Indicadores do Logframe atendidos: OP.1.2 — 2 estudos (hidrológico e hidráulico); 1 base SIG com áreas inundáveis e arquivos de simulação.

### EIXO 3 — Análise de alternativas para redução e gerenciamento integrado de riscos (AC 2.1)

Objetivo. Espacializar as vulnerabilidades urbanas frente às ameaças simuladas e arbitrar economicamente entre alternativas de mitigação.

Escopo mínimo:

3.1 — Mapas de risco. Cruzamento das manchas de inundação com o cadastro técnico, gerando mapas de ameaça, vulnerabilidade e risco classificados em Alto, Médio e Baixo, por faixas de cota, profundidade, velocidade e perigo hidrodinâmico.

3.2 — População exposta. Cruzamento com cadastro populacional e territorial, identificando população exposta por faixa de inundação, com destaque para grupos vulneráveis e equipamentos críticos.

3.3 — Curvas cota-dano. Construção de curvas de dano econômico direto por altura de lâmina d'água, diferenciadas por tipologia de edificação e de infraestrutura, com classificação espacial de zonas de dano equipotencial. Metodologia e fontes das funções de dano devem ser explicitadas e justificadas para o contexto brasileiro.

3.4 — Níveis de alerta e gatilhos. Definição de cotas de atenção, alerta e emergência associadas a previsões hidrológicas, indicando quais áreas e edificações são atingidas em cada patamar.

3.5 — Análise comparativa de alternativas. Avaliação quantitativa de, no mínimo, os seguintes grupos, isoladamente e em arranjos híbridos:

| Grupo | Medidas |
| --- | --- |
| Infraestrutura cinza | barragens de amortecimento (incluindo arranjo de barragem seca), diques e polders, alteamento de pontes e vias, ampliação de macrodrenagem |
| Infraestrutura verde e azul | soluções baseadas na natureza nos tributários, recuperação de várzeas, jardins de chuva, reflorestamento ciliar |
| Não estruturais | realocação habitacional, zoneamento restritivo, controle de uso e ocupação do solo, sistema de alerta precoce |

Para cada alternativa: dimensionamento preliminar, orçamento de referência, redução de dano esperada por tempo de retorno e cenário climático, e razão benefício-custo.

3.6 — Requisitos específicos da avaliação de barragens. Em razão dos achados do item 2.1, a avaliação de barragens deverá obrigatoriamente reportar: área de drenagem controlada e percentual da bacia; pico residual da área não controlada (piso físico de redução); curvas cota-área-volume; volume de amortecimento necessário V = ∫max(0, Q−Q_alvo)dt versus volume disponível; verificação de saturação; área inundável do reservatório, população e benfeitorias atingidas; enquadramento na Lei nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens) e classificação quanto a categoria de risco e dano potencial associado.

3.7 — Análise custo-benefício (CBA). Consolidação em CBA com horizonte mínimo de 50 anos, taxa de desconto social explicitada e análise de sensibilidade. Deve considerar danos evitados diretos e, quando possível, indiretos.

Entregáveis: Relatório de análise integrada de alternativas; base SIG com mapas de risco e alternativas estudadas; planilhas de CBA abertas e auditáveis.

Indicadores do Logframe atendidos: OP.2.1 — 1 relatório de análise integrada de alternativas; 1 base SIG com mapas de risco e alternativas.

### EIXO 4 — Especificações e diretrizes para sistema local de monitoramento, previsão e alerta (AC 2.2)

Objetivo. Elaborar plano estratégico para implementação de Sistema de Alerta Precoce de Cheias (Flood Early Warning System — FEWS) em Estrela, conforme diretrizes da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Escopo mínimo:

4.1 — Arquitetura da rede de monitoramento. Dimensionamento e localização de estações telemétricas automáticas de nível (hidrométricas) e chuva (pluviométricas), em pontos definidos a partir dos levantamentos e modelagens dos eixos anteriores.

4.2 — Especificação técnica para aquisição. Especificações detalhadas de equipamentos, sensores, comunicação, energia e instalação, em nível suficiente para licitação.

4.3 — Integração institucional. Protocolos de integração às redes nacional e estadual — CEMADEN, SGB/CPRM, ANA, Defesa Civil do RS e SEDEC — vedada a concepção de sistema isolado.

4.4 — Protocolos de acionamento. Gatilhos de atenção, alerta e emergência vinculados às cotas críticas simuladas no Eixo 2, com protocolos multicanais (SMS, aplicativos de mensagem, sirenes, rádio).

4.5 — Governança e capacitação. Modelo de governança do sistema, plano de manutenção, plano de capacitação da Defesa Civil municipal e estratégia de engajamento comunitário.

4.6 — Guia metodológico replicável. A partir do caso de Estrela, guia estruturado para adoção por outras municipalidades.

Entregáveis: Guia de diretrizes para sistema local de monitoramento e alerta; Especificações técnicas para o sistema de Estrela.

Indicadores do Logframe atendidos: OP.2.2 — 2 instrumentos técnicos e operacionais para implementação de SATI.

### EIXO 5 — Guia de diretrizes para análise de alternativas integradas (AC 3.1)

Objetivo. Transformar os diagnósticos e análises do estudo de caso de Estrela em guia metodológico replicável para outros municípios.

Escopo mínimo:

5.1 — Metodologia passo a passo, desde a coleta de dados (Eixo 1) até a priorização de alternativas (Eixo 3), com fluxogramas operacionais.

5.2 — Roteiro de levantamentos necessários e dimensionamento de esforço.

5.3 — Roteiro de modelagem hidrológica e hidráulica, com critérios de escolha de dimensionalidade e resolução.

5.4 — Roteiro de construção de curvas cota-dano e de análise custo-benefício.

5.5 — Catálogo de alternativas com projetos-tipo adaptáveis (ex.: dique modular, plano de realocação, barragem seca), com desenhos e orçamentos de referência.

5.6 — Diretrizes de uso e ocupação para evitar reocupação de áreas de risco, com usos compatíveis (lazer, atividade física, atividades econômicas de baixo impacto).

5.7 — Sistematização metodológica: etapas, ferramentas, critérios, indicadores, boas práticas, lições aprendidas.

5.8 — Oficinas de capacitação para a Defesa Civil de Estrela e demais interessados, com material didático e checklist de monitoramento pós-obra.

Entregáveis: Guia de diretrizes para análise de alternativas integradas para redução de riscos e infraestrutura resiliente a inundações.

Indicadores do Logframe atendidos: OP.3.1 — 1 guia de diretrizes.

## 6. PRODUTOS, MARCOS E CRONOGRAMA

### 6.1 Produtos e eventograma

| Marco | Produto | Conteúdo | Prazo (a partir da OS) | % pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Plano de Trabalho | Metodologia detalhada, cronograma, plano de mobilização, plano de qualidade | 30 dias | 5 % |
| P1 | Relatório de Levantamentos (Eixo 1) | Topografia, batimetria, hidrometria, cadastro, MDT/MDS, base SIG | 270 dias | 35 % |
| P2 | Relatório de Modelagem (Eixo 2) | Hidrologia, hidráulica, calibração, cenários climáticos, arquivos de modelo | 390 dias | 20 % |
| P3 | Análise de Alternativas (Eixo 3) | Mapas de risco, curvas cota-dano, CBA, alternativas | 540 dias | 20 % |
| P4 | Sistema de Alerta (Eixo 4) | Guia + especificações técnicas | 600 dias | 10 % |
| P5 | Guia de Diretrizes (Eixo 5) | Guia replicável + oficinas de capacitação | 630 dias | 10 % |

Prazo total de execução: 21 meses (7 trimestres), conforme o cronograma do Macro Logframe (AC1.1: 1T–3T; AC1.2: 3T–4T; AC2.1: 4T–6T; AC2.2 e AC3.1: 6T–7T).

[CONFIRMAR] O eventograma acima é proposta. O Anexo II — Presupuesto distribui os recursos por atividade (€133.875 / 45.000 / 45.000 / 30.000 / 20.000). Caso a AECID exija correspondência estrita entre desembolso e atividade, os percentuais devem ser: P1 = 48,9%, P2 = 16,4%, P3 = 16,4%, P4 = 11,0%, P5 = 7,3%.

### 6.2 Divergência orçamentária a sanear

[CONFIRMAR] O Anexo II — Presupuesto registra € 273.875 em assistência técnica, com Actividad 1.1 = € 133.875. A aba Actividades-Español do Macro Logframe registra AC1.1 = € 132.500, totalizando € 272.500. Divergência de € 1.375. Deve-se fixar um valor único antes da publicação.

### 6.3 Orçamento total da ação

| Rubrica | Valor (€) |
| --- | --- |
| Assistências técnicas, estudos e serviços | 273.875 |
| Auditoria e avaliação | 6.500 |
| Gastos de gestão e coordenação (7%) | 19.625 |
| Total AECID | 300.000 |

Taxa de câmbio de referência do Logframe: € 1,00 = R$ 5,81 (06/05/2026), equivalendo a R$ 1.583.225 em assistência técnica. [CONFIRMAR: data-base cambial e responsável pelo risco de câmbio]

## 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### 7.1 Qualificação da empresa

Comprovação, por atestados de capacidade técnica, de execução de:

a) levantamento aerofotogramétrico com LiDAR para geração de MDT em área mínima de 20 km²;

b) levantamento batimétrico em curso d'água com integração a modelo digital de terreno;

c) modelagem hidrodinâmica bidimensional de inundação em área urbana;

d) análise custo-benefício aplicada a alternativas de redução de risco de desastres ou infraestrutura hídrica.

### 7.2 Equipe técnica mínima

| Função | Formação | Experiência mínima |
| --- | --- | --- |
| Coordenador geral | Eng. Civil / Ambiental / Hídrica, com pós-graduação | 10 anos em projetos de recursos hídricos |
| Especialista em hidrologia | Eng. ou pós-graduação em Recursos Hídricos | 8 anos, com experiência em análise de frequência e modelagem chuva-vazão |
| Especialista em modelagem hidrodinâmica | idem | 8 anos, com projetos 2D comprovados |
| Especialista em geoprocessamento | Eng. Cartográfico / Geógrafo / afim | 5 anos |
| Responsável por levantamento LiDAR/aerofotogrametria | Eng. Cartográfico ou Agrimensor | 5 anos, com registro no CREA |
| Responsável por batimetria | Eng. ou Técnico habilitado | 5 anos |
| Especialista em economia / avaliação de projetos | Economia / Eng. de Produção / afim | 5 anos em CBA de infraestrutura |
| Especialista em gestão de risco de desastres | formação superior | 5 anos |

[CONFIRMAR: exigência de piloto de RPAS certificado ANAC e de ART/RRT por especialidade]

## 8. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO

### 8.1 Governança do contrato

Gestor do contrato: Cássio Guilherme Rampinelli — SEDEC/MIDR.

Comissão de fiscalização: a designar, com representação da SEDEC, do município de Estrela e da AECID. [CONFIRMAR composição]

Comitê técnico consultivo: representantes das três frentes do EUROCLIMA+, do Comitê de Bacia Taquari-Antas, da Defesa Civil do RS e do SGB/CPRM. [CONFIRMAR]

### 8.2 Eventos de comunicação

| Evento | Periodicidade | Formato |
| --- | --- | --- |
| Reunião de partida (kick-off) | única, até 15 dias após a OS | presencial em Estrela |
| Reuniões técnicas ordinárias (RTO) | quinzenal | videoconferência |
| Reuniões de apresentação de produtos (RAP) | a cada marco (P0 a P5) | videoconferência ou presencial |
| Reuniões de articulação entre frentes | mínimo 3 ao longo do contrato | videoconferência |
| Oficinas de capacitação | 2, no Eixo 5 | presencial em Estrela |

### 8.3 Critérios de aceitação

A CONTRATADA submeterá cada produto à análise da fiscalização, que se manifestará em até 15 dias úteis, justificando tecnicamente eventuais alterações. A CONTRATADA terá até 15 dias úteis para atender às observações. A aceitação será formalizada por Parecer Técnico de Aprovação (PTA), condição para o pagamento do marco correspondente.

Critérios objetivos de aceitação:

| Produto | Critério verificável |
| --- | --- |
| P1 | RMSE vertical do MDT ≤ 5 cm em pontos de controle independentes; densidade LiDAR ≥ 20 pts/m²; continuidade terreno–leito sem degrau > 10 cm |
| P2 | Nash-Sutcliffe ≥ 0,75 na calibração; erro de pico ≤ 10%; Critical Success Index da mancha ≥ 0,7 contra o evento de 2024 |
| P3 | CBA com sensibilidade a taxa de desconto e a custos; alternativas com barragem reportando os itens do § 3.6 |
| P4 | Especificações em nível licitável; protocolos de integração validados junto a CEMADEN e Defesa Civil do RS |
| P5 | Guia validado em oficina com a Defesa Civil municipal |

### 8.4 Padronização e propriedade

Documentos em português, em formato editável e PDF. Resumos executivos dos produtos P1, P3 e P5 também em espanhol e inglês.

Dados geoespaciais em GeoPackage ou GeoTIFF, EPSG:31982, com metadados no perfil MGB/INDE.

Arquivos nativos de modelagem (HEC-RAS, HEC-HMS, ou equivalente) entregues completos e executáveis.

Todos os produtos, dados e códigos são de propriedade da CONTRATANTE, licenciados para publicação aberta, observadas as normas de visibilidade do EUROCLIMA+ e da União Europeia.

### 8.5 Visibilidade

Todos os produtos deverão ostentar as marcas do EUROCLIMA+, União Europeia / Global Gateway, AECID, MIDR/SEDEC e do município de Estrela, conforme manual de identidade visual do programa.

## 9. ANEXOS

| Anexo | Conteúdo |
| --- | --- |
| I | Mapa de localização e área de estudo |
| II | Cronograma detalhado |
| III | Macro Logframe da Ação (versão 20/07/2027) |
| IV | Anexo II — Presupuesto |
| V | Base geoespacial de referência (GeoPackage) — limites, trecho de modelagem, polígonos de levantamento |
| VI | Lista de documentos e padronização de codificação |
| VII | Nota Técnica Preliminar — Potencial de barragens de montante |
| VIII | Ficha de Formulação da Ação |

## APÊNDICE — Pontos abertos para decisão do gestor

| # | Ponto | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extensão do trecho de modelagem: 40 km (descritivo) ou 51,7 km (GIS) | Preço do Eixo 2 |
| 2 | Sub-trecho refinado: 10 km (descritivo) ou 35,9 km (GIS) | Preço dos Eixos 1 e 2 |
| 3 | Área do voo LiDAR: 16 km² (descritivo) ou 24,2 / 48,2 / 139,4 km² (GIS) | Maior impacto de preço do contrato |
| 4 | Divergência de € 1.375 entre Presupuesto e Logframe | Conformidade financeira |
| 5 | Eventograma: proposto (5/35/20/20/10/10) ou proporcional ao Presupuesto | Fluxo de caixa |
| 6 | Composição da comissão de fiscalização e do comitê consultivo | Governança |
| 7 | Responsável pelo risco cambial (€ → R$) | Risco contratual |
| 8 | Exigência de ART/RRT por especialidade e de piloto RPAS certificado | Habilitação |
| 9 | Idiomas dos produtos (resumos em ES/EN — quais produtos) | Custo de tradução |
| 10 | Número mínimo de reuniões de articulação entre as três frentes | Coordenação |